Приложение 1к решению Собрания депутатов

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры муниципального

образования «Верхнесеребряковское  сельское поселение»

на 2012-2015гг и на период до 2025 года

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

«ВЕРХНЕСЕРЕБРЯКОВСКОЕ  сельское поселение"

ЗИМОВНИКОВСКОГО райОна,

Ростовской области

на 2012-2015гг и на период до 2025 года.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

"Верхнесеребряковское  сельское поселение"

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Верхнесеребряковское сельское поселение" Зимовниковского района, Ростовской обл. на 2012-2015гг и на период до 2025 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | – Градостроительный кодекс Российской Федерации, – Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». – Генеральный план муниципального образования "Верхнесеребряковское сельское поселение" Зимовниковского района, Ростовской обл, разработанный в 2011г. ГАУ РО "Институт Градостроительства" г.Ростов-на-Дону. – Программа социально-экономического развития Ростовской области на 2008-2012 годы. – Стратегия привлечения инвестиций Ростовской области – Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года - Комплексная программа социально-экономического развития Зимовниковского района на 2011-2015 годы |
| Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения | Основные проблемы: - высокая степень износа основных фондов; - высокий уровень повреждений на 1 км сетей; - несоответствие оборудования современным требованиям по надёжности и электропотреблению; - несоответствие применяемых технологий ОКК современным нормативным требованиям; - недостаточная пропускная способность сетей. Обоснование необходимости решения: - для обеспечения комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства необходима разработка единого документа по комплексному развитию коммунальной инфраструктуры в увязке с документами территориального планирования; - соответствие документов территориального планирования требованиям федерального, регионального законодательства. |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования " Верхнесеребряковское сельское поселение ". Организации коммунального комплекса Зимовниковского района, Ростовской области - ОАО «Ростовэнерго», ОАО «Ростовоблгаз». |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Верхнесеребряковское сельское поселение " Зимовниковского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; 3. обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2012 -2015 и на период до 2025 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2012 - 2015 годы; 2 этап: 2016 - 2025 годы. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Газоснабжение - Проектно- изыскательские работы на строительство межпоселкового газопровода в сл. Верхнесеребряковка. - Проектно- изыскательские работы на строительство внутрипоселкового газопровода в сл. Верхнесеребряковка. - Разработка ПСД на газификацию ФАП в сл. Верхнесеребряковка. - Газификация ФАП в сл.Верхнесеребряковка. - Разработка ПСД на газификацию МБОУ Верхнесеребряковская СОШ №12. - Газификация МБОУ Верхнесеребряковская СОШ №12. - Установка приборов учета 2. Водоснабжение - Капитальный ремонт водонапорной башни объёмом 25м3, находящейся 0,2 км восточнее х. Весёлый Гай Зимовниковского района Ростовской области. - Капитальный ремонт водопровода по ул.Думенко, ул. Молодёжная, ул.Мира, ул.Восточная в сл.Верхнесеребряковка Зимовниковского района Ростовской области - Установка приборов учета. - Установка пожарных гидрантов на уличных водопроводных сетях. - Строительство насосной станции с водоочистной утановкой и электролизной установкой. - Строительство новой артезианской скважины. |
|  | 3. Электроснабжение - Реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ и сетей наружного освещения (увеличение сечений проводов, использование СИП, замена осветительных ламп), реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных на территории населенных пунктов Верхнесеребряковского сельского поселения. - Замена воздушных распределительных линий ВЛИ -0,4 кВ на провод СИП ориентировочно 5 км. (сл.Верхнесеребряковка) - Замена ламп уличного освещения ДРЛ на светодиодные лампы. |
|  | 4. Водоотведение - Строительство системы водоотведения в сл. Верхнесеребряковской с предварительной разработкой ПСД. |
|  | 5.ТБО - Приобритение коммунальной техники; - Строительство мусороперерабатывающего комплекса (5 тыс.тонн в год) в сл. Верхнесеребряковка; - Строительство полигона ТБО в сл. Верхнесеребряковка; - Рекультивирование несанкционированных свалок на территории поселения. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 322680,8 тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: - Электроснабжение: 31060,0 тыс. руб., - Газоснабжение: 80119,0 тыс. руб., - Водоснабжение: 100151,8 тыс. руб., - Водоотведение: 55000,0 тыс.руб., - ТБО: 56350,0 тыс. руб В том числе по годам: 2013год –42948,3 тыс.руб, 2014 год – 29809,1 тыс.руб, 2015 год – 39873,4 тыс.руб. Период до 2025 года – 210050,0 тыс.руб. Источники финансирования Программы: - областной (федеральный) бюджет – 220554,6 тыс.руб.; - местный бюджет – 16126,2 тыс.руб.; - внебюджетные источники. 86000 тыс.руб. |
|  | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов: 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Верхнесеребряковского сельского поселения ; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Верхнесеребряковского сельского поселения. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования "Верхнесеребряковское сельское поселение» Зимовниковского района Ростовской области Координатором Программы является Администрация муниципального образования « Верхнесеребряковское сельское поселение» Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования «Верхнесеребряковское сельское поселение» Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Верхнесеребряковское сельское поселение» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

Введение

Для всех муниципальных образований в соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2004 года №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для нового строительства.

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Верхнесеребряковское  сельское поселение» на 2012 – 2015 и на период до 2025 г разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Устава муниципального образования «Верхнесеребряковское  сельское поселение» и в соответствии с Генеральным планом  Верхнесеребряковского  сельского поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, объектов сбора твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Верхнесеребряковского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

# Территория

Историческая справка

В истории хозяйственного освоения Верхнесеребряковского сельского поселения выделяется пять специфических периодов.

В древности низовья Дона были частью Дикого поля, не имевшего оседлого населения. Богатые и неиспользуемые кормовые и пищевые ресурсы привлекали кочевников-скотоводов ещё до нашей эры. Они занимались животноводством, охотой и рыболовством.

Географическое положение

Верхнесеребряковское сельское поселение включает  6 селений Зимовниковского района с центром в сл. Верхнесеребряковка. Это поселение расположено в Сальских степях на юго-востоке Ростовской области в пределах Юго-Восточного внутриобластного района на границе с Восточным внутриобластным районом. Поселение занимает север Зимовниковского района на обоих берегах реки Сал. Территория сельского поселения занимает площадь 380 кв. км и граничит на западе – с Мартыновским, на северо-западе  –  с Волгодонским, на  северо-востоке – с Дубовским районами Ростовской области,  на юго-западе – с Кутейниковским, на  юге – с Ленинским, на юго-востоке – с Зимовниковским, на востоке – с Северным сельскими поселениями Зимовниковского района.

Поселение находится на северо-западной периферии Среднеазиатского аридного (засушливого) пояса, в подзоне сухих степей. Климат Сальских степей отличается повышенной континентальностью, засушливостью и дискомфортностью для жизнедеятельности, а каштановые и тёмно-каштановые почвы с солонцами  – пониженной продуктивностью.

В обширной долине р. Сал располагаются луговые и аллювиально-луговые почвы, имеющие высокую продуктивность. Вследствие засушливости климата на территории поселения не имеется лесов. Верхнесеребряковка до райцентра – п. Зимовники – 35 км, до г. Волгодонск  – 22 км по автодороге и 26 км по железной дороге до областного центра – г. Ростов-на-Дону – 267 км. (через Волгодонск). Центр поселения - сл. Верхнесеребряковка – расположен на  железной дороге Морозовская – Цимлянская – Волгодонская - Куберле (п.Красноармейский Орловского района), проходящей по территории поселения. Эта дорога временно действует только на участке Волгодонская – Куберле. Узловая станция Куберле (около 40км на юг) расположена на южной части Транссиба - железной дороге Самара – Волгоград – Сальск – Новороссийск.

Поселение расположено на пути из Волгодонска в Зимовники. Через территорию поселения пролегает автодорога между этими пунктами, которая вблизи них имеет усовершенствованное покрытие. Она связывает поселение с Волгодонском (через него – с Ростовом) и райцентром – п. Зимовники, через него – с Сальском, Волгоградом, Элистой, Астраханью и Ростовом-на-Дону. Незначительная транспортная удалённость поселения от г. Волгодонск (22км по автодороге и 26км по ж.-д.) и райцентра – п.Зимовники (35км)  позволяет его работникам трудиться в Волгодонске.

Ближайшие речные порты – в г. Волгодонск на р. Дон и в г. Волгоград на р. Волга. Ближайшие морские порты – в устьях Дона (гг. Ростов-на-Дону и Азов) и Волги (г. Астрахань).

В пределах поселения пролегает Верхнесальский канал – крупный источник орошения и водоснабжения, способствующий экономическому развитию поселения.

Ближайшие электростанции расположены в  Волгодонском энергопромышленном узле – это  Волгодонская АЭС (мощность станции – два блока по 950тыс. кВт; к 2015г. войдут в строй ещё два блока той же мощности), две ТЭЦ и Цимлянская ГЭС. Поселение получает электроэнергию от Ростовской энергосистемы. Территория поселения примыкает с внешней стороны к 30-километровой зоне безопасности вокруг АЭС.

Неудобство физико-географического положения Верхнесеребряковского сельского поселения, а также наличие весьма ограниченных природных ресурсов во многом объясняют и невыгодность его экономико-географического положения и низкую плотность благоустроенной транспортной сети, в совокупности определяющих его низкий инвестиционный потенциал. Это негативно отражается на уровне развития его производительных сил, степени привлекательности для мигрантов и инвесторов.

Природные условия

Климат

Территория Верхнесеребряковского сельского поселения расположена в южной части умеренного климатического пояса, для которой характерны мягкая пасмурная зима и очень теплое, относительно сухое лето с частыми засухами.

Среднегодовая температура воздуха составляет +8,40 С. Сумма среднесуточных температур за период активной вегетации 32950 С. Зима относительно теплая. Среднемесячная температура воздуха в январе – 6,70 С. Абсолютный минимум в отдельные годы может составлять – 350С. Продолжительность устойчивых морозов 72 дня. Лето жаркое, средняя месячная температура воздуха в июле составляет  + 23,50 С.  Максимальная температура достигает + 420 С. Безморозный период составляет 164 дня. Увлажнение неустойчивое. Годовая сумма осадков 379 мм. В теплый период выпадает 248 мм осадков. Число дней со снежным покровом составляет 73.  За зиму его средняя из максимальных высот составляет 13 см. В связи с частыми оттепелями снежный покров за зиму неоднократно тает и вновь образуется. Доля зим с отсутствием устойчивого снежного покрова составляет 30%. Возможен круглогодичный выпас скота на пастбищах.Территория относится к засушливой зоне с коэффициентом увлажнения 0,4. В теплый период часто наблюдаются суховеи. В среднем за год преобладают ветры восточных направлений (северо-восточные, восточные, юго-восточные).

Инженерно-геологическая характеристика

Территория сельского поселения сложена древними и современными четвертичными отложениями. Породы четвертичного возраста представлены глинами, песками, ракушечником и делювиальными суглинками с погребенными почвами.

На территории поселения наблюдается проявление ряда экзогенных геологических процессов, среди которых наибольшее развитие получили эрозионные (водные и ветровые) и просадочные процессы.

Орография

Территорию Верхнесеребряковского сельского поселения пересекают реки Сал длиной 798  км и Малая Куберле длиной 152 км. Русла рек сильно заилены (слой заиления достигает 2,0 м), берега заросли водно-болотной растительностью.

Геологическое строение и несущие свойства грунтов

Все населенные пункты Верхнесеребряковского сельского поселения, с абсолютными отметками поверхности 32-42м, расположены в пределах Ι надпойменной террасы реки Сал.

На правом берегу реки Сал (хутора Петухов и Нижнежировский) мощность покровных суглинков достигает 3-4м; подстилаются они до глубины 5-8м аллювиальными суглинками и глинами, ниже - песками. На левобережье реки Сал мощность лессовидного чехла более 5-6м; залегает он на песчано-глинистом аллювии (в основном – на суглинках).

Мощность просадочной толщи 1-8м, величина просадки под действием собственного веса не превышает 5 см. Тип грунтовых условий по просадочности – Ι. Грунтовые залегают в глубинах 2-6м., реже – более 10м.
Нормативная глубина промерзания грунтов 0,9м.

Территория Верхнесеребряковского поселения расположена вне сейсмоопасной зоны.

## Гидрография

Положение территории поселения в пределах степной зоны предопределило слабое развитие гидрографической сети. Основу гидрографической сети составляют реки Сал и Малая Куберле.

Река Сал - левый приток р. Дон. Длина 798 км, площадь бассейна 21 300 км2. Берёт начало в Калмыкии, извилиста. Питание в основном снеговое. Половодье в марте — апреле. В верхнем и среднем течении летом пересыхает. Замерзает в середине декабря; вскрывается в конце марта. Ледостав неустойчивый. Река Малая Куберле - левый приток р. Сал (басс. Дона). Длинна 152 км, площадь бассейна 1460 км2. Берёт начало на Сальско-Манычской гряде, течёт в широкой долине. Питание в основном снеговое. Весной половодье; зимой промерзает на всём протяжении.

Естественный водный режим в значительной мере искажен оросительными каналами и водохранилищем.                                                                  Таблица 1

Водохозяйственные объекты и их характеристика

| Наименование в/х объекта | Местоположение |  | Функциональное назначение (использование) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | река, балка | Расстояние от ближайшего населенного пункта до створа ГТС |  |
| Водохранилище русловое | р.Малая Куберле | Западная окраина х.Веселый гай | забор воды для тех. нужд, водопой скота, неорганизованный отдых |

Площадь водохранилища составляет 57 га при объеме 1,5 млн.м3. Наиболее крупный оросительный канал в границах поселения представлен Верхнесальским каналом.

Земельные ресурсы

Общая площадь земель Верхнесеребряковского сельского поселения в административных границах  составляет 380 км2. В структуре земельного фонда преобладают земли сельскохозяйственного назначения (94,2%). В структуре земель сельскохозяйственного назначения наибольший удельный вес занимают сельскохозяйственные угодья. Среди которых преобладают пашни (рис. 2).

Рис.2 Структура сельхозугодий

## Растительность и животный мир

Верхнесеребряковское поселение располагается на территории Доно-Сальского ботанико-географического района. Для него характерно преобладание сухих дерновинно-злаковых степей в комплексе со степными солонцами. Растительность сухих дерновиннозлаковых степей характеризуется уменьшением роли корневищных злаков, разреженным травостоем, а также увеличением количества числа эфемеров и эфемероидов. Резко уменьшается количество разнотравья. Животный мир претерпел  значительные изменения в результате длительного разностороннего воздействия человека. Наиболее значительные изменения произошли вследствие застройки и распашки. Рыхление почвы и смена растительного покрова создали для многих животных неблагоприятную обстановку и привели к изменению видового состава.

Зеленые насаждения

В настоящее время зеленый фонд сельского поселения включает в себя насаждения селитебной зоны (парк, бульвар, озелененные территории жилой застройки, учебных детских и медицинских учреждений, зеленые насаждения улиц и т.д.) и внеселитебные насаждения: озеленение санитарно-защитных зон, лесополосы и прочие насаждения, расположенные в границах сельского поселения).

Озеленение селитебной зоны организовано традиционно. Участки индивидуальных жилых домов заняты в основном садами и огородами.

Зеленые насаждения улиц представлены рядовыми посадками деревьев и кустарников. Преобладающими породами в озеленении сельского поселения являются вяз, акация, тополь, фруктовые деревья.

Реестр зелёных насаждений на территории

Верхнесеребряковского сельского поселения на 2009 г.

Таблица 3

| № п/п | Место нахождения | Кол-во шт. | Вид | Возраст | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сл. Верхнесеребряковка, ул. Мира 12 а (двор школы) | 58 | 1 берёза, 1 туи, 28 фруктовых, 14 тополей, 12 вязов | более 30 лет | удовлетворительное |
| 2 | Сл. Верхнесеребряковка, ул. Мира 12 а (двор администрации поселения) | 39 | 5 елей, 2 каштана, 1 акация, 1 вяз | более 30 лет | удовлетворительное |
| 3 | Сл. Верхнесеребряковка, ул. Мира 12 а (одинокостоящие деревья) | 82 | 1 туя, 81 вяз | более 30 лет | удовлетворительное |
| 4 | Сл. Верхнесеребряковка, ул. Мира (групповая посадка) | 120 | Акация | более 30 лет | удовлетворительное |
| 5 | Сл. Верхнесеребряковка, ул. Москового, д. 26 – д. 44 (одинокостоящие деревья) | 88 | 8 тополей, 70 акаций, 10 фруктовых | более 30 лет; 5 фруктовым – около 5 лет | удовлетворительное |
| 6 | Сл. Верхнесеребряковка, ул. Москового, д. 45 – д. 104 (одинокостоящие деревья) | 73 | 20 вязов, 15 фруктовых, 5 тополей, 33 акации | более 30 лет | удовлетворительное |
| 7 | Сл. Верхнесеребряковка, ул. Думенко, д. 1 – д. 42 (одинокостоящие деревья) | 96 | 86 вязов, 10 акаций | более 30 лет | удовлетворительное |
| 8 | Сл. Верхнесеребряковка, ул. Думенко (памятник) | 30 | 5 берёз, 5 тополей, 5 вязов, 15 кустарников | более 20 лет | удовлетворительное |
| 9 | Сл. Верхнесеребряковка, ул. Думенко, д. 44 – д. 114 (одинокостоящие деревья) | 35 | 25 вязов, 10 акаций | более 30 лет | удовлетворительное |
| 10 | Сл. Верхнесеребряковка, ул. Молодёжная, д. 1 – д. 8 (одинокостоящие деревья) | 8 | 4 фруктовых, 3 клёна, 1 тополь | более 30 лет | удовлетворительное |
| 11 | Сл. Верхнесеребряковка, ул. Молодёжная, д. 9 – д. 28 (одинокостоящие деревья) | 8 | 3 вяза, 2 берёзы, 3 фруктовые | более 30 лет | удовлетворительное |
| 12 | Сл. Верхнесеребряковка, ул. Молодёжная (групповая посадка) | 1483 | 1256 вязов, 138 клёнов, 89 фруктовых | более 30 лет | удовлетворительное |
| 13 | Сл. Верхнесеребряковка, ул. Молодёжная (бывший ФАП) | 15 | 12 вязов, 3 куста жасмина | более 30 лет | удовлетворительное |
| 14 | Сл. Верхнесеребряковка, ул. Восточная, д. 1 – д. 5 (одинокостоящие деревья) | 28 | 25 акаций, 3 вяза | более 30 лет | удовлетворительное |
| 15 | Сл. Верхнесеребряковка, ул. Восточная, д. 6 – д. 27 (одинокостоящие деревья) | 33 | 1 тополь, 8 акаций, 2 ивы, 22 вяза | более 30 лет | удовлетворительное |
| 16 | Сл. Верхнесеребряковка, ул. Восточная (групповая посадка) | 332 | 320 вязов, 6 клёнов, 2 тополя, 4 фруктовых | более 30 лет | удовлетворительное |
| 17 | Х. Озёрский, ул. Приозёрная (одинокостоящие деревья) | 83 | 40 вязов, 30 акаций, 13 фруктовых | более 30 лет, более 20 лет | удовлетворительное |
| 18 | Х. Весёлый Гай, ул. Ермака (одинокостоящие деревья) | 128 | 128 вязов | более 20 лет | удовлетворительное |
| 19 | Х. Петухов, ул. Ерёменко (одинокостоящие деревья) | 107 | 102 вяза, 5 акаций | более 30 лет | удовлетворительное |
| 20 | Х. Нижнежировский, ул. Нижнежировская (одинокостоящие деревья) | 143 | 76 вязов, 37 акацй | более 30 лет | удовлетворительное |
| 21 | Х. Верхоломов, ул. Школьная 1 а (школьный двор) | 31 | 21 вяз, 10 плодовых | более 10 лет | удовлетворительное |
| 22 | Х. Верхоломов, ул. Школьная 1 б (двор конторы СПК «Верхоломовский)) | 70 | 20 тополей, 10 акаций, 4 сосны, 4 сосны, 36 вязов | более 30 лет | удовлетворительное |
| 23 | Х. Верхоломов, ул. Школьная 1 в (двор клуба) | 8 | 8 вязов | более 30 лет | удовлетворительное |
| 24 | Х. Верхоломов, ул. Школьная 1 е (двор детского сада) | 14 | 1 ива, 3 туи, 10 кустарников | более 10 лет | удовлетворительное |
| 25 | Х. Верхоломов, ул. Школьная (одинокостоящие деревья) | 10 | 10 вязов | более 30 лет | удовлетворительное |
| 26 | Х. Верхоломов, ул. Степная (одинокостоящие деревья) | 537 | 453 акации, 55 клёнов, 17 вязов, 9 тополей, 3 сирени | более 30 лет | удовлетворительное |

Озелененные территории сельского поселения представлены в основном степями и агроландшафтами:

Таблица  4

| № п.п. | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 2 | Государственный лесной фонд Площадь сельскохозяйственных угодий В том числе: Пашни Кормовые угодья Многолетние насаждения | - 34337 24007 9610 720 |

Население, трудовые ресурсы

Численность населения Верхнесеребряковского сельского поселения по состоянию на 01.01.10г. – 1963 человека, что от общей численности сельского населения Зимовниковского района (36,4тыс. чел.) составляет  5,4% от общей численности района.

Динамика численности приведена на рисунке 4.

Рис.4 Динамика численности постоянного населения за период 2006-2010 гг., чел.

С 2006 года прослеживается некоторое увеличение численности лиц младше трудоспособного возраста с уменьшением доли лиц старше трудоспособного возраста и стабилизацией доли лиц трудоспособного возраста.

Стабилизации и повышению численности населения будут способствовать расширение положительных тенденций, связанных с активной демографической политикой государства, с развитием фермерского движения и АПК в целом.

Трудовые ресурсы

Численность населения в трудоспособном возрасте Верхнесеребряковского сельского поселения на 01.01.2010 г. составила 1116 чел., или 56,9% от общей численности населения. Численность занятого населения сельского поселения в отраслях экономики данного поселения за исключением личных подсобных хозяйств на 01.01.10 г. составила 508 чел. – 25,9% от общей численности населения и 45,5% от населения в трудоспособном возрасте. Значительная часть занятого населения,  около 34%, работает за пределами сельского поселения. Это связано с отсутствием приемлемых мест приложения труда внутри поселения, что также объясняет высокую занятость в подсобных хозяйствах.

Широкомасштабное перераспределение трудовых ресурсов внутри поселения между видами экономической деятельности не происходит. Наибольшая доля занятого в отраслях экономики на территории Верхнесеребряковского сельского поселения населения приходится на сельское хозяйство – 67,9% работающего населения. Сложившиеся тенденции свидетельствуют о недостаточном обеспечении в настоящее время населения рабочими местами с приемлемым уровнем заработной платы. Выход из сложившейся ситуации возможен за счет развития экономической деятельности в поселении, а также создания новых предприятий и объектов сервиса. Улучшение ситуации на рынке труда также возможно за счет налаживания связей с соседними поселениями и создания общей экономической системы с распределением отраслей специализации и восстановлением потребкооперации.

Перспективы расширения рынка труда связаны с активизацией инвестиционных процессов. Дальнейшее развитие получат сфера услуг, строительство и транспорт. В сельском хозяйстве  реализация ФНП «Развитие АПК» так же потребует привлечения рабочих в АПК,  в частности, в крестьянско-фермерские хозяйства поселения.

Жилищный фонд

Общая площадь жилищного фонда Верхнесеребряковского сельского поселения  -  39 тыс. кв. м, в том числе:

- в частной собственности граждан – 38,7 тыс. кв.м  (99%);

- в муниципальной собственности – 0,3 тыс. кв.м (1%).

Жилищный фонд поселения представлен малоэтажной жилой застройкой. В ее структуре индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками составляют 73%, многоквартирные жилые дома - 27%.

Среднегодовой ввод жилья в поселении составляет 100 кв.м в год.В перерасчете на душу населения объем ввода жилья за год недостаточен (0,05 кв. м жилья на душу населения) и значительно уступает среднему значению  по  муниципальным районам Ростовской области (0,25 кв.м жилья на человека).

Износ жилищного фонда незначителен. Ветхое и аварийное жилье со степенью износа более 70% на территории поселения отсутствует. Обеспеченность населения  жильем находится на уровне ниже среднеобластного. В поселении на одного жителя приходится 20,1 кв. м жилья при среднем показателе по области 21,3 кв. м. При этом в данный момент на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях находятся 3 семьи.

Образование

Образовательные услуги в поселении предоставляются основной школой в х. Верхоломов и средней полной школой в сл. Верхнесеребряковка.

Современная потребность в детских дошкольных учреждениях составляет 68 мест. Следовательно, имеется нехватка 68 мест в ДОУ. Потребность в школьных местах удовлетворена полностью (современная потребность составляет 258 мест при вместимости 440).

Здравоохранение и социальное обслуживание

Учреждения здравоохранения на территории поселения представлены двумя фельдшерско-акушерскими пунктами в ст. Верхнесеребряковка и х. Верхоломов. Обеспеченность поселения учреждениями здравоохранения является недостаточной.

Культура

На территории поселения учреждения культуры представлены двумя домами культуры и двумя библиотеками.

Физическая культура и спорт

На территории поселения учреждения физической культуры и спорта представлены стадионом, 2 спортивными залами и 2 спортивными площадками.

Бытовое обслуживание

На территории поселения действует 10 предприятий розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Среди них: 7 магазинов, 2 автозаправочных станции и отделение связи.

Инвестиционная привлекательность поселения

Наиболее крупным сельхозпроизводителем поселения является СПК «Верхоломовский»: он обрабатывает более 20% земель сельскохозяйственного назначения поселения, на предприятии работает почти 50% из общего числа занятых на предприятиях сельского хозяйства. В 2010г. объем производства составил 21,3 млн руб., инвестиций в основной капитал было направлено на сумму 0,8 млн руб. СПК сумело сохранить овцеводство (поголовье на 01.01.2011г. – 840 голов) и мясомолочное производство (поголовье на 01.01.2011г. – 124 головы).

Сельскохозяйственный профиль народного хозяйства Верхнесеребряковского поселения обусловил становление и динамичное развитие личного подсобного сектора. Личный сектор развивается стабильно и его роль в производстве сельхозпродуктов сохранится. Промышленный сектор экономики Верхнесеребряковского сельского поселения не развит.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

Источником водоснабжения Верхнесеребряковского сельского поселения являются артезианские скважины, расположенные на территории населенных пунктов поселения.

Все населенные пункты сельского поселения, кроме хутора Озерского, оборудованы централизованной системой водоснабжения. Снабжение водой населения хутора Озерский осуществляется из индивидуальных дворовых колодцев.

Администрация сельского поселения имеет проектно-сметную документацию на капитальный ремонт водопровода в слободе Верхнесеребряковка по ул.Думенко, Молодежная, Восточная, Мира, который планируется осуществить в 2012г. В 2008 г был произведен капитальный ремонт водопровода по ул.Москового и ремонт 2-х башен Рожновского.

Зоны санитарной охраны водозаборных скважин и водонапорных башен  во всех населенных пунктах, кроме хуторов Веселый Гай и Верхоломов, не оборудованы в соответствии с требованиями  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

Подача воды в разводящие сети водопровода хуторов осуществляется из артезианских скважин глубинными насосами марки ЭЦВ 6-10-140, обеззараживание воды не производится.

Источником наружного противопожарного водоснабжения в хуторе являются водопроводные сети с установленными на них пожарными гидрантами. Подача воды в систему водопровода осуществляется из артезианских скважин. Для регулирования расхода воды в течение суток на водопроводных сетях установлены   водонапорные  башни. В баках водонапорных башен хранится противопожарный запас воды в объеме      3 м3, из расчета тушения одного пожара в течение 10 минут при расходе воды на 1 пожар 5 л/сек. Во всех населенных пунктах поселения, кроме слободы Верхнесеребряковка, водонапорные башни находятся в аварийном состоянии и требуют замены.

Характеристика водопроводных сетей  и сооружений представлена в таблице:

| Населенный пункт | Водозаборные скважины |  | Водонапорные башни |  | Водопроводные сети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | коли-чество, шт | произво-дитель-ность, м3/сут | коли-чество, шт | объем бака , м3 | протя-жен-ность, км | степень износа, % |
| Сл.Верхнесеребряковка | 2 | 10 | 2 | 25 и 15 | 9,1 | 75 |
| х.Веселый Гай | 1 | 10 | 1 | 15 | 2,25 | 75 |
| х.Верхоломов | 2 | 10 | 2 | 2х15 | 6,5 | 75 |
| х.Нижнежировский | 1 | 10 | 1 | 25 | 2,2 | 50 |
| х.Петухов | 1 | 10 | 1 | 15 | 3,0 | 100 |
| Итого: | 7 |  | 7 |  | 23,05 |  |

Информация о водопотреблении в поселении за 2010 г. приведена в таблице:

| Наименование населенного пункта | Количество присоединенных абонентов | Водопотребление |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Поднято воды |  | Отпущено воды потребителям |  |
|  |  | тыс.м3/год | м3/сут | тыс.м3/год | м3/сут |
| Сл.Верхнесеребряковка | 98 | 6,9 | 19,0 | 6,0 | 16,4 |
| х.Веселый Гай | 57 | 2,9 | 8,0 | 2,9 | 8,0 |
| х.Верхоломов | 148 | 4,3 | 12,0 | 4,3 | 12,0 |
| х.Нижнежировский | 30 | 3,0 | 8,0 | 3,0 | 8,0 |
| х.Петухов | 50 | 2,8 | 8,0 | 2,8 | 8,0 |
| Итого: | 383 | 19,9 | 55,0 | 19,0 | 52,4 |

Удельное среднесуточное за год водопотребление на одного жителя   из централизованных систем водоснабжения в среднем по поселению составляет – 27 л/сут.

Водоотведение.

В населенных пунктах поселения сети централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации отсутствуют. Отвод канализационных стоков от жилых и общественных зданий осуществляется в выгребные ямы.

Газо – и теплоснабжение.

Газоснабжение в населенных пунктах поселения отсутствует.

Отопление жилого фонда осуществляется от печей на твердом топливе.  Для пищеприготовления используются печи на твердом топливе и газовые печи на баллонном газе. Теплоснабжение зданий общественного назначения осуществляется от угольных топочных.

Электроснабжение.

Источником электроснабжения населенных пунктов Верхнесеребряковского сельского поселения является трансформаторная подстанция ПС 110/6 кВ «НС-2» филиала ОАО «МРСК  Юга» - «Ростовэнерго», запитанная от ВЛ 110 кВ ВД ТЭЦ 2 – ПС «Зимовники». От подстанции по сети линий ВЛ-10 кВ напряжение подается в населенные пункты на трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ, к которым присоединены электроустановки потребителей. Эксплуатацию электрических сетей и подстанций на территории поселения осуществляет Зимовниковский РЭС ВЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго». Большая часть воздушных электрических линий, отработала свой нормативный срок и в результате сверхнормативной эксплуатации пришла в ветхое состояние. Потери электроэнергии из-за сверхнормативного износа электрических сетей значительно возросли, в связи, с чем велика продолжительность перерывов в электроснабжении населенных пунктов.

Информация об установленных трансформаторах и фактической нагрузке представлены в таблице:

| Наименование центра питания, класс напряжения | Суммарная установленная мощность трансформаторов Sуст. в том числе с разбивкой по трансформаторам, МВА |  |  | Допус тимая мощ ность Sдоп, МВА | Суммарная полная мощ-ность ЦП по результатам замеров максимума нагрузки Sмакс, МВА | Фактический резерв мощности |  | Заключе ние по фактическому резерву |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sуст. | Т-1 | Т-2 |  |  | Sрез, МВА | Ррез, МВт |  |
| ПС 110/6 кВ «НС-2» | 6,3 | 6,3 | - | 6,3 | 0,71 | 5,52 | 5,13 | открыт |

По  территории сельского поселения проложены транзитные ЛЭП 2х220 кВ                         РП «Волгодонск» - ПС «Зимовники»,  ЛЭП 500 кВ ВД АЭС – ПС «Тихорецк» и               ЛЭП 2х500 кВ ВД АЭС – ПС «Невинномысск».

Первая очередь строительства

Обеспеченность населения  жильем находится на уровне ниже среднеобластного. В поселении на одного жителя приходится 20,1 кв. м жилья при среднем показателе по области 21,3 кв. м. При этом в данный момент на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях находятся 3 семьи. Исходя из коэффициента семейности 2,6 человека и из того, что социальное жилье, как правило, предоставляется исходя из расчета 18 кв.м. на человека, была определена потребность в строительстве социального жилья в поселении. Для обеспечения жильем всех категорий льготников необходимо построить 140 кв.м. социального жилья.

Расчет потребности в территориях для индивидуального строительства составлен исходя из существующих темпов ввода жилья. Для расчета принят среднегодовой ввод жилищного фонда в поселении, который составляет 100 кв.м./год. Исходя из расчета на расчетный срок необходимо увеличение частного жилищного фонда поселения на 1,76 тыс. кв.м.

На 1 очередь строительства предполагается введение 0,47 тыс.кв.м. частных жилых домов и 0,14 тыс. кв.м. муниципального жилья.

Из объектов соцкультбыта на первую очередь предлагается строительство в сл. Верхнесеребряковка:

-  детского дошкольного учреждения на 60 мест (участок площадью 3800 кв.м.);

- аптеки при ФАП площадью 15 км.м. (участок площадью 25 кв.м.);

- магазина продовольственных товаров торговой площадью 125 кв.м. (участок 350 кв.м.);

в х. Верхоломов:

- аптеки при ФАП площадью 15 кв.м. (участок 25 кв.м.);

-детского дошкольного учреждения на 35 мест (участок площадью 3800 кв.м.);

В х. Весёлый Гай:

- магазина продовольственных товаров торговой площадью 50 кв.м. (участок 75 кв.м.);

В х. Нижнежировский:

- магазина продовольственных товаров торговой площадью 25 кв.м. (участок 35 кв.м.).

Из объектов специального назначения на первую очередь предлагается размещение мусороперерабатывающего комплекса мощностью 5 тыс.тонн / год   (площадь территории 1,45 га).

Использование водных ресурсов

В настоящее время на территории Верхнесеребряковского сельского поселения действуют 5 артезиаских колодцев, используемых в системе водоснабжения. Зоны санитарной охраны водозаборных скважин и водонапорных башен  во всех населенных пунктах, кроме хуторов Веселый Гай и Верхоломов, не оборудованы в соответствии с требованиями  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источника водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения».

| № | Населенный пункт | Источник водоснабжения | Кол-во | № | Населенный пункт | Источник водоснабжения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сл. Верхнесеребряковка | водозабор, артскважина | 2 | 4 | х. Веселый Гай | водозабор, артскважина | 1 |
| 2 | х. Петухов | водозабор, артскважина | 1 | 5 | х. Верхоломов | водозабор, артскважина | 1 |
| 3 | х. Озерский | отсутствует | - | 6 | х. Нижнежировский | водозабор | 1 |

Централизованные системы водоснабжения имеются во всех населенных пунктах поселения, кроме х.Озерский. Снабжение водой населения хутора Озерский осуществляется из индивидуальных дворовых колодцев. Поение скота осуществляется из прудов общественных колодцев. Объем поднятой воды в 2009 году по поселению составил 55,0 тыс.куб.м., в том числе объем реализованной воды составил 19,0 тыс.куб.м/год, 52,4 куб.м./сут. Среднесуточное водопотребление по сельскому поселению составило 27 литра на человека. Вода из артезианских скважин подается в водонапорные башни и далее в разводящие сети водопровода.

В настоящее время на территории поселения действуют 2 санкционированные свалки ТБО. Одна из них расположена 0,5 км западнее сл. Верхнесеребряковка (площадь свалки 3,0 га), другая – 0,4 км северо-западнее х. Верхоломов (площадь свалки 3,7 га).

Процент охвата населения Верхнесеребряковского сельского поселения услугой по сбору и вывозу отходов составляет для юридических лиц 20 %, для физических лиц – 10 %. Норма накопления отходов составляет 1 м3 или 200 кг в год на жителя. Размещение на территории одной из существующих свалок мусороперерабатывающего комплекса мощностью 5 тыс. тонн в год позволит осуществить 100-процентный охват населения Верхнесеребряковского сельского поселения услугой по сбору и вывозу ТБО.

Глава Верхнесеребряковского

сельского поселения                                                           Е.В.Дорошенко

Приложение 1

к Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры

муниципального образования «Верхнесеребряковское сельское  поселение»

на 2012 – 2015 гг. и на период до 2025  года»

Основные мероприятия программы

| № п/п | Содержание мероприятий |  |  |  | Ответственный исполнитель и соисполнители мероприятий | Срок исполнения |  | Источники финансирования |  | Стоимость, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012г. тыс. руб. |  |  | 2013г. тыс. руб. | 2014г. .тыс. руб. |  |  | 2015г. тыс. руб. |  |  | На период до 2025г |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 1. Развитие газоснабжения на территории Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Капитальное строительство объекта «Газораспределительные сети в сл. Верхнесеребряковка, Зимовниковского района Ростовской области» |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  | 2012-2013 гг. |  | ОАО «Ростовоблгаз» |  | 22000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Изготовление ПСД на газификацию ФАП в сл.Верхнесеребряковка |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  | 2013 г. |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 952,0 48,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Газификация ФАП в сл.Верхнесеребряковка |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  | 2014г. |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  | 3330,0 168,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Капитальное строительство объекта «Газификация муниципального учреждения культуры «ДКЦ Верхнесеребряковский» Верхнесеребряковского сельского поселения Зимовниковского района |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  | 2014 г. |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  | 2810,0 430,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Изготовление ПСД для строительства «Газораспределительных сетей в х.Верхоломов, х. Петухов, х.Веселый Гай, Зимовниковского района Ростовской области» |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  | На период до 2025г |  | ОАО «Ростовоблгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  | 8000,0 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Капитальное строительство межпоселкового газопровода до х.Вехоломов х. Веселый Гай, х.Петухов, Зимовниковского района Ростовской области» |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  | На период до 2025г |  | ОАО «Ростовоблгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 000,0 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Капитальное строительство объектов «Газораспределительные сети в х.Вехоломов х. Веселый Гай, х.Петухов, Зимовниковского района Ростовской области» |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  | На период до 2025г |  | ОАО «Ростовоблгаз» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22000,0 |  |  |
| 1.7 |  | Изготовление ПСД на газификацию муниципального учреждения образования МБОУ Верхнесеребряковская СОШ N 12 |  | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  | 2013 г. |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 1428,0 72,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Капитальное строительство объекта «Газификация муниципального учреждения образования МБОУ Верхнесеребряковская СОШ N 12 |  | Отдел образования Зимовниковского района Ростовской области |  |  | 2013 г. |  | Областной бюджет Местный бюджет |  | 5959,0 922,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 8339,0 |  |  |  | 6140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 1042,0 |  |  |  | 598,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 22000,0 |  |  |  |  |  |  | 20000,0 |  |  | 22000,0 |  |  |
|  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 31381,0 |  |  |  | 6738,0 |  |  | 20 000,0 |  |  | 22 000,0 |  |  |
| 2. Развитие водоснабжения на территории Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
| 2.1 |  | Капитальный ремонт водопровода в сл. Верхнесеребряковка Зимовниковского района | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2011-2013 гг. |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  | 10000,0 1547,3 |  |  |  | 8920,8 1380,3 |  |  | 2 514,4 389,0 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Изготовление ПСД на капитальный ремонт водопровода в х.Верхоломов, в х.Петухов и в х. В.Гай. Зимовниковского района Ростовской области. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2013 |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 904,0 96,0 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Капитальный ремонт водопровода в х.Верхоломов, в х.Петухов и в х. В.Гай. Зимовниковского района Ростовской области | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2014-2015 |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11424,0 526,0 |  |
| 2.4 |  | Капитальный ремонт водонапорной башни объёмом 25м3, находящейся 0,2 км восточнее х. Весёлый Гай Зимовниковского района Ростовской области | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2014 г. |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 238,0 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Замена водонапорных башен в х.Верхоломов, сл.Верхнесеребряковка, и х.Петухов (3 башни) | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2014-2016 |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380,8 19,2 |  |  | 1142,4 57,6 |  |
| 2.6 |  | Разработка ПСД на строительство санитарных зон вокруг скважин в сл. Верхнесеребряковка и х.Петухов | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2014 г. |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,2 4,8 |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Строительство санитарных зон вокруг скважин в сл.Верхнесеребряковка и в х. Петухов | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2015 г. |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1142,4 57,6 |  |  | 1142,4 57,6 |  |
| 2.8 |  | Разработка ПСД на строительство артезианской скважины | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2015-2025 гг. |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,2 4,8 |  |
| 2.9 |  | Разработка ПСД на строительство насосной станции с водоочистной утановкой и электролизной установкой | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2015-2025 гг. |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4760,0 240,0 |  |
| 2.10 |  | Строительство артезианской скважины в сл. Верхнесеребряковской | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2015-2025 гг. |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1904,0 96,0 |  |
| 2.11 |  | Строительство насосной станции с водоочистной утановкой и электролизной установкой | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2015-2025 гг. |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47600,0 2400,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  | 10000,0 |  |  |  | 9158,8 |  |  | 6036,8 |  |  | 68068,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | 1547,3 |  |  |  | 1392,3 |  |  | 566,6 |  |  | 3382,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 547,3 |  |  |  | 10551,1 |  |  | 6603,4 |  |  | 71450,0 |  |
| 3. Развитие электроснабжения на территории Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Реконструкция и капитальный ремонт существующих сетей 10 кВ и 0,4 кВ | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2015 г. |  | ОАО «МРСК-Юга» |  |  |  |  |  | 12500,0 |  |  | 12500,0 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Реконструкция сетей наружного освещения в ст.Верхнесеребряковской | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2016 г. |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  | Реконструкция трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2016-2025 гг. |  | ОАО «МРСК-Юга» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000,0 |  |  |
| 3.4 |  | Приобритение светодиодных светильников для наружного освещения | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | постоянно |  | Местный бюджет |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  | 200,0 |  |  |
| 3.5 |  | Оборудование системы электроснабжения поселения АСКУЭ. | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2016-2025 гг. |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 520,0 |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 12500,0 |  |  | 12500,0 |  |  | 5000,0 |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 12520,0 |  |  | 13020,0 |  |  | 5500,0 |  |  |
| 4. Мероприятия по созданию системы водоотведения на территории Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | ПСД на строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС) в ст.Верхнесеребряковской | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2016-2025 гг. |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4760,0 240,0 |  |  |
| 4.2 |  | Строительство централизованной системы хозяйственно-бытовой канализации с очисткой сточных вод на локальных очистных сооружениях канализации (ЛОС) в ст.Верхнесеребряковской | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2016-2025 гг. |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47600,0 2400,0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52360,0 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2640,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000,0 |  |  |
| 5. Мероприятии по организации сбора и вывоза ТБО на территории Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Приобритение коммунальной техники | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2016-2025 гг. |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5236,0 264,0 |  |  |
| 5.2 |  | Разработка ПСД на рекультивацию существующих мест размещения отходов | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2015 г. |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Строительство полигона ТБО в сл. Верхнесеребряковка | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2015г. |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9520,0 480,0 |  |  |
| 5.4 |  | Строительство мусороперерабатывающего комплекса (5 тыс.тонн в год) в сл. Верхнесеребряковка | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2015-2025 гг. |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38080,0 1920,0 |  |  |
| 5.5 |  | Рекультивирование несанкционированных свалок; | Администрация Верхнесеребряковского сельского поселения |  |  |  | 2016-2025 гг. |  | Областной бюджет Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52836,0 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  | 3264,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  | 56100,0 |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18339,0 |  |  |  | 15298,8 |  |  | 13652,8 |  |  | 173264,0 |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2609,3 |  |  |  | 2010,3 |  |  | 1720,6 |  |  | 9786,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22000,0 |  |  |  | 12500 |  |  | 24500,0 |  |  | 27000,0 |  |  |
| ВСЕГО в планируемом периоде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42948,3 |  |  |  | 29809,1 |  |  | 39873,4 |  |  | 210050,0 |  |  |

Глава Верхнесеребряковского

сельского поселения                                                                                                                      Е. В. Дорошенко